Checkliste:   Anforderungen an öffentlich zugängliche Gebäude gemäß DIN 18040-1

(Checkliste ersetzt nicht die Anforderungen der DIN 18040-1, sie dient lediglich als Planungs- und Bewertungshilfe)

Teil A: 	Hierzu gehören die in der nachfolgenden Auflistung gelb markierten Anforderungen – so genannte „harte“ Faktoren, die Einfluss auf die konstruktive bauliche Umsetzung haben. Zutreffende Bereiche sind anzukreuzen und über entsprechende Ausführungspläne nachzuweisen.

Teil B: 	Hierzu gehören alle Anforderungen der nachfolgenden Auflistung. Die nicht markierten sind so genannte „weiche“ Faktoren, die über Beschreibungen (ggf. mit Hilfe von entsprechenden Auszügen aus Leistungsverzeichnissen) und/oder über eine Fotodokumentation belegt werden müssen.

Die Gliederung der Anforderungen nach A und B stellt keine Gewichtung dar, sondern dient lediglich der Unterscheidung der geforderten Nachweise ab Qualitätsstufe „10 Punkte“ oder „30 Punkte“, die aus Gründen des jeweiligen Aufwands im Bewertungsmaßstab des Kriteriensteckbriefs abgestuft beschrieben sind.

Nicht umgesetzte Anforderungen in Ausnahmefällen erfordern eine Begründung (siehe Kommentarfeld). Für nicht vorhandene Bereiche reicht der Hinweis „nicht vorhanden“.

Im Kommentarfeld sind die Anlagen-Nr. der entsprechenden Nachweisdokumente (Planunterlagen, Auszüge aus LVs, Fotos etc.) anzugeben.

| Kapitel DIN 18040-1 erfüllt  | Bereich/Bauteil | - Anforderung | - Kommentar - (Grad der Umsetzung, ggf. Vorrüstung, Besonderheiten, etc. - inkl. Anlage-Nr. d. Nachweises) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | INFRASTRUKTUR |  |  |
| 4.1 | Allgemeines (generell einzuhalten innerhalb und außerhalb des Gebäudes) |  |  |
|  | Bewegungsflächen * (für Begegnung und Richtungswechsel) - * sonstige Anforderungen siehe nachfolgende Kapitel | - 180 x 180 cm für die Begegnung zweier Rollstuhlnutzer - 150 x 150 cm für die Begegnung eines Rollstuhlnutzers mit anderen Personen - 150 x 150 cm für Richtungswechsel und Rangiervorgänge - Uneingeschränkte Nutzbarkeit |  |
|  | Nutzbare Höhe | - Mindestens 220 cm |  |
| 4.2 | Äußere Erschließung auf dem Grundstück |  |  |
| 4.2.1 | Gehwege, Verkehrsflächen |  |  |
|  | Abmessungen | - Breite mind. 150 cm für Wege ab 6 m Länge - Begegnungsfläche 180 x 180 cm nach 15 m Länge - Breite mind. 120 cm für Wege bis 6 m Länge ohne Richtungsänderung mit Wendemöglichkeit am Anfang und Ende des Weges |  |
|  | Oberflächen und Begrenzungen | - Feste und ebene Oberflächen - Gehwegbegrenzung taktil wahrnehmbar gestaltet (z. B. 3 cm hohe Aufkantung) |  |
|  | Neigungen | - Max. Querneigung 2,5 % - Max. Längsneigung 3 % - Neigung Rampen ≤ 6 % und Zwischenpodeste (mit max. Längsneigung 3 %) nach max. 10 m |  |
| 4.2.2 | PKW-Stellplätze (für Menschen mit Behinderungen ausgewiesen) |  |  |
|  | Kennzeichnung und Lage | - Kennzeichnung als PKW-Stellplätze für Menschen mit Behinderungen - Lage in der Nähe der barrierefreien Zugänge |  |
|  | - Abmessungen | - Für PKW: Breite 350 cm und Länge 500 cm - Für Kleinbusse: Breite 350 cm, Länge 750 cm und Höhe mind. 250 cm |  |
| 4.2.3 | Zugangs- und Eingangsbereiche |  |  |
|  | Erreichbarkeit | - Stufen- und schwellenlose Erreichbarkeit aller Haupteingänge |  |
|  | Neigungen - * Türen und Bewegungsflächen siehe 4.3.3 - Aufzüge siehe 4.3.5 - Rampen siehe 4.3.8 | - Neigung der Erschließungsflächen unmittelbar vor den Eingängen max. 3 % oder Erreichbarkeit durch Rampen* oder Aufzüge* - Neigung der Erschließungsflächen unmittelbar vor den Eingängen max. 4 % bei Länge der Erschließungsfläche bis 10 m - Ausreichende und ebene Bewegungsfläche* vor Eingängen (unter Berücksichtigung der notwendigen Neigung der Entwässerung) |  |
|  | Auffindbarkeit - * Bodenindikatoren siehe DIN 32984 | - Ausreichende Beleuchtung - Kontrastierende Gestaltung - Taktil erfassbare Bodenstrukturen oder -Boden-begrenzungen* |  |
| 4.3 | Innere Erschließung des Gebäudes |  |  |
| 4.3.1 | Allgemeines |  |  |
|  | Erreichbarkeit | - Stufen- und schwellenlose Zugänglichkeit aller barrierefrei erreichbaren Ebenen |  |
|  | Neigungen - * Aufzüge siehe 4.3.5 - Rampen siehe 4.3.8 | - Neigung der Flure und Verkehrsflächen max. 3 % oder Erreichbarkeit durch Rampen* oder Aufzüge* - Neigung der Erschließungsflächen max. 4 % bei Länge der Erschließungsfläche bis 10 m |  |
| 4.3.2 | Flure und sonstige Verkehrsflächen |  |  |
|  | Abmessungen | - Nutzbare Breite der Erschießungsflächen mind. 150 cm - Durchgänge mind. 90 cm breit - Begegnungsflächen nach max. 15 m 180 x 180 cm - Nutzbare Breite der Erschießungsflächen mind. 120 cm bei Wege bis 6 m ohne , wenn davor und danach eine Wendemöglichkeit (150 x 150 cm) gegeben ist |  |
|  | Erkennbarkeit von Glaswänden | - Erkennbarkeit von Glaswänden ( z. B. durch kontrastierende Sicherheitsmarkierungen => siehe auch 4.3.3.5) |  |
| 4.3.3 | Türen |  |  |
| 4.3.3.1 | Allgemeines |  |  |
|  | Erkennbarkeit Bedienbarkeit Sicherheit | - Deutliche Erkennbarkeit - Leichte Bedienbarkeit - Keine Karussel- bzw. Pendeltüren als einzige Zugänge - Keine Türanschläge oder –schwellen, bei technischer Notwendigkeit dürfen diese nicht höher als 2 cm sein |  |
| 4.3.3.2 | Maßliche Anforderungen |  |  |
|  | Alle Türen | - Lichte Breite ≥ 90 cm - Lichte Höhe über OFF ≥ 205 - Tiefe ≤ 26 cm - Abstand Drücker/Griff zu Bauteilen, Ausstattungselementen etc. ≥ 50 cm |  |
|  | Beschilderung für alle Türen | - Höhe über OFF 120 – 140 cm |  |
|  | Manuell bedienbare Türen | - Höhe Drehachse Türdrücker, waagrechter oder senkrechter Griffe 85 cm über OFF - (im begründeten Einzelfall bis 105 cm über OFF) |  |
|  | Automatische Türsysteme (Tasterhöhe) | - Höhe Taster (Mitte) über OFF 85 cm über OFF |  |
|  | Automatische Türsysteme (Abstände) | - Abstand Taster Drehflügel/Schiebetür bei seitlicher Anfahrt ≥ 50 cm - Abstand Drehflügeltür bei frontaler Anfahrt ≥ 250 cm - Abstand Schließrichtung bei Drehflügeltür und frontaler Anfahrt ≥ 150 cm - Abstand Schiebetür bei frontaler Anfahrt beidseitig ≥ 150 cm |  |
| 4.3.3.3 | Anforderungen an Türkonstruktionen |  |  |
|  | Schließfunktionen | - Geringer manueller Kraftaufwand bei Dreh- und Schiebetüren (nach DIN EN 12215, Klasse 3) - ansonsten Verwendung von automatischen Türsystemen (empfohlen bei Gebäudeeingangstüren) siehe auch DIN 18650-1 und DIN 18650-1 - Einstellung der Öffnungsmomente von (erforderlichen) Türschließern mit max. Öffnungsmoment der Größe 3 nach DIN EN 1154 - Stufenlos einstellbare Schließkraft der Türschließer (Empfehlung) - Feststellanlagen bei Feuer- und Rauchschutztüren - Pendeltüren mit Schließvorrichtung, die ein Durchpendeln verhindern |  |
|  | Drückergarnituren | - Greifgünstige Ausbildung z. B. durch bogen- undu-förmige Griffe, oder senkrechte Bügel bei manuell betätigten Schiebetüren - Vermeidung von Drehgriffen oder eingelassenen Griffen |  |
| 4.3.3.4 | Bewegungsflächen vor Türen |  |  |
|  | Abmessungen - * bei Bauteilen, die der nicht auf schlagenden Seite gegenüberliegen, muss hierzu ein Abstand von 150 cm eingehalten sein | - Bei Drehtüren: - 150 x 150 cm in Aufschlagrichtung und 120 cm tief sowie 150 cm breit auf der andere Türseite* - Bei Schiebetüren: - 120 cm tief vor und hinter der Türöffnung sowie - jeweils 50 cm links und rechts neben dem Türgriff |  |
| 4.3.3.5 | Orientierungshilfen an Türen |  |  |
|  | Erkennbarkeit | - Taktil eindeutig erkennbare Türblätter und –zargen - Visuell kontrastierende Gestaltung - Visuell kontrastierende Ausführung vorhandener Schwellen |  |
|  | Sicherheitsmarkierungen* - * siehe zu visuellen Kontrasten auch DIN 32975 | - Sicherheitsmarkierungen bei Ganzglastüren und großflächig verglasten Türen - über die gesamte Glasbreite - visuell kontrastierend (hell und dunkle Wechselkontraste) - Lage der Sicherheitsmarkierungen - Höhe 40 bis 70 cm und 120 bis 160 cm über OFF |  |
| 4.3.4 | Bodenbeläge |  |  |
|  | Rutschhemmnis - * Bodenbeläge für Sanitärbereich siehe 5.3.5 | - Mind. R 9 nach BGR 181 - Feste Verlegung - Eignung für Rollstuhl- und Gehhilfennutzung |  |
|  | Orientierung | - Visuell kontrastierende Gestaltung zu aufsteigenden Bauteilen - Vermeidung von Spiegelungen und Blendungen |  |
| 4.3.5 | Aufzugsanlagen |  |  |
|  | Bewegungsflächen | - Keine Treppen , wenn unvermeidbar im Abstand von 300 cm - Mind. 150 x 150 cm vor Aufzugstüren (Überlagerung mit anderen Verkehrsflächen möglich, wenn zusätzliche Durchgangsbreite von 80 cm vorhanden ist) |  |
|  | Typ, Abmessungen | - Mind. Aufzugstyp 2 nach DIN EN 81-70:2005-09, Tab.1 (u. a. Fahrkorbbreite 110 cm, Fahrkorbtiefe 140 cm) - Lichte Zugangsbreite mind. 90 cm |  |
|  | Ausstattung - * DIN EN 81-70:2005-09, Anhang E (informativ) enthält einen „Leitfaden für Maßnahmen für blinde und sehbehinderte Personen“ | - Barrierefreie Nutzbarkeit der Befehlsgeber gemäß DIN EN 81-70:2005-09 * Anhang G |  |
| 4.3.6 | Treppen |  |  |
| 4.3.6.1 | Allgemeines |  |  |
|  | Für außen angeordnete Rettungstreppen sind Abweichungen von folgenden Anforderungen (z. B. hinsichtlich der Setzstufen) möglich. |  |  |
| 4.3.6.2 | Laufgestaltung und Stufenausbildung |  |  |
|  | Treppenlauf | - Geradlinig und rechtwinklig zu Treppenstufenkanten (ab Innendurchmesser des Treppenauges sind gebogene Treppenläufe möglich) |  |
|  | Stufen | - Setzstufen zwingend - Trittstufen ohne Übertritt (bei schrägen Setzstufen ist eine Unterschneidung von 2 cm zulässig) - Vermeidung von Setzstufen mit sich verringernder Höhe und Trittstufen mit sich verjüngender Tiefe |  |
| 4.3.6.3 | Handläufe |  |  |
|  | Anordnung | - Beidseitig von Treppenläufen und Zwischenpodesten – ohne Unterbrechung - Montagehöhe OK über OFF Stufenvorderkante bzw. Podest 85 bis 90 cm - Weiterführung der Handlaufenden mind. 30 cm am Anfang und Ende der Treppenläufe bzw. –podeste |  |
|  | Ausgestaltung | - Griffsicher und gut umgreifbar, durch z. B. runden oder ovalen Querschnitt und Ø 3 bis 4,5 cm - Montage der Halterungen an der Unterseite - Abgerundete Abschlüsse z. B. nach untern oder zu einer Wandseite |  |
| 4.3.6.4 | Orientierungshilfen an Treppen und Einzelstufen |  |  |
|  | Erkennbarkeit der Stufen | - Visuell kontrastierende durchgehende Stufenmarkierungen – mind. der ersten und letzten Stufe, bei 3 Steigungen jede Stufe - 4 bis 5 cm breit auf Trittstufen, beginnend an Vorderkanten - 1 bis 2 cm breit auf Setzstufen, beginnend an der Oberkante - Taktil erfassbare Bodenstruktur bei der Antritt- und Austrittstufe in Laufbreite und 60 cm Tiefe – in ähnlicher Leuchtdichte wie die Stufen |  |
|  | Erkennbarkeit Handläufe * Orientierungs- und Leitsysteme siehe auch 4.4 | - Visuell kontrastierend vom Hintergrund - Taktile Informationen (z. B. Stockwerk und Wegebeziehungen, integriert im Orientierungs- und Leitsystem)* zur Orientierung am Anfang und Ende von Treppenläufen auf der Außenseite |  |
| 4.3.7 | Fahrtreppen und geneigte Fahrsteige (keine Relevanz für Unterrichtsgebäude) |  |  |
| 4.3.8 | Rampen |  |  |
| 4.3.8.1 | Allgemeines |  |  |
|  | Zur Erforderlichkeit von Rampen siehe 4.2.3 und 4.3.1. |  |  |
| 4.3.8.2 | Rampenläufe und Podeste |  |  |
|  | Maßliche Anforderungen | - Max. Neigung 6 %, ohne Querneigung - Bewegungsfläche von 150 cm x 150 cm am Anfang und Ende von Rampen - Nutzbare Laufbreite ≥ 120 cm - Max. Länge eines Rampenabschnitts 600 cm - Zwischenpodest von mindestens 150 cm Länge nach max. 600 cm und bei Richtungsänderungen |  |
|  | Anordnung | - In der Verlängerung einer Rampe darf keine abwärts führende Treppe angeordnet werden. |  |
| 4.3.8.3 | Radabweiser und Handläufe |  |  |
|  | Radabweiser | - Beidseitig und in einer Höhe von 10 cm an Rampenläufen und –podesten, wenn keine seitliche Begrenzung durch eine Wand vorhanden ist. |  |
|  | Handläufe Anordnung | - Beidseitig - Montagehöhe OK über OFF Rampenläufe und -podeste 85 bis 90 cm |  |
|  | Handläufe Ausgestaltung | - Griffsicher und gut umgreifbar, durch z. B. runden oder ovalen Querschnitt und Ø 3 bis 4,5 cm - Seitilicher Abstand zur Wand oder benachbarten Bauteilen mind. 5 cm - Montage der Halterungen an der Unterseite - Abgerundete Abschlüsse z. B. nach untern oder zu einer Wandseite |  |
| 4.3.9 | Rollstuhlabstellplätze |  |  |
|  | In Gebäuden, deren Nutzung einen Wechsel des Rollstuhls erforderlich macht, sind Rollstuhlabstellplätze vorzusehen. |  |  |
|  | Maßliche Anforderungen | - Bewegungsfläche von 180 cm x 150 cm Nutzbare Laufbreite ≥ 120 cm für den Wechsel des Rollstuhls - Bewegungsfläche von 180 cm x 150 cm Nutzbare Laufbreite ≥ 120 cm vor dem Rollstuhlabstellplatz zum Rangieren - Zwischenpodest von mindestens 150 cm Länge nach max. 600 cm und bei Richtungsänderungen |  |
| 4.4 | Warnen / Orientieren / Informieren / Leiten |  |  |
| 4.4.1 | Allgemeines |  |  |
|  | Allgemeine sensorische Aspekte * siehe auch 4.5.4 und 4.4.2 | - Vermittlung von wichtigen Informationen nach Zwei-Sinne-Prinzip (visuell, auditiv und/oder taktil) - Keine Überlagerung durch Hinweise anderer Art, wie z. B. Werbung - Sicherung von Gefahrenstellen und gefährliche Hinweise z. B. durch ertastbare und stark kontrastierende Absprerrungen* - Ausstattung mit möglichst lückenlosen Informations- und Leitsystem (bei größeren Gebäudekomplexen ggf. auch für Verkehrsflächen in Außenanlagen) |  |
| 4.4.2 | Visuell |  |  |
|  | Leuchtdichtekontraste (hell/dunkel) * siehe auch DIN 32975 | - Möglichst hohe Kontrastwerte (vorzugsweise K ≥ 0,4 zum Orientiere und Leiten, K ≥ 0,7 für Warnungen und schriftliche Informationen) * |  |
|  | Blendfreiheit und räumliche Anordnung von Sehobjekten | - Vermeidung von Blendungen, Spiegelungen und Schattenbildungen durch die Wahl geeigneter Materialeigenschaften und Oberflächenformen (z. B. entspiegeltes Glas, matte Oberflächen) bzw. Anordnung (z. B. geneigte Sichtflächen) |  |
|  | Größe, Form und Betrachtungsabstand / Anordnung | - Sind Informationen nur aus kurzer Lesedistanz wahrnehmbar, müssen die jeweiligen Informationsträger auch für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen oder Rollstuhlnutzer zugänglich sein. |  |
| 4.4.3 | Auditiv |  |  |
|  | Nutzsignal / Störgeräusche (von außen oder im Raum) | - Abstand zwischen Nutzsignal S (Signal) und Störgeräusch N (Noise) sollte S-N ≤ 10 dB |  |
|  | Raumakustische Aspekte * siehe auch DIN 18041 | - Akustische Informationen als Töne oder Tonfolgen müssen bei Alarm- und Warnsignalen eindeutig erkennbar und unterscheidbar sein * |  |
| 4.4.4 | Taktil |  |  |
|  | Ausgestaltung - siehe auch Broschüre des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes: „Richtlinie für taktile Schriften“ (www.gfuv.de) - Bodenindikatoren siehe DIN 32984 | - schriftliche Informationen als erhabene lateinische Großbuchstaben und arabische Ziffern („Profilschrift“) als auch durch Braille'sche Blindenschrift (nach DIN 32976), ggf. durch ertastbare Piktogramme und Sonderzeichen ergänzt * - deutliche Unterscheidbarkeit von taktil erfassbaren Orientierungshilfen (Text oder bauliche Elemente*) vom Umfeld z. B. durch Form, Material, Härte und Oberflächenrauigkeit |  |
|  | Anordnung * siehe auch Broschüre des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes: „Richtlinie für taktile Schriften“ (www.gfuv.de) | - bei Zugängen zu geschlechtsspezifischen Anlagen, z. B. WC- und Duschanlagen sowie Umkleidebereichen - vor Zimmertüren (Raumbezeichnungen) |  |
| 4.5 | Bedienungselemente, Kommunikationsanlagen sowie Ausstattungselemente |  |  |
| 4.5.1 | Allgemeines |  |  |
|  | Ausgestaltung | - Vermeidung von Kanten, z. B. durch Abrundungen oder Kantenschutz bei Bedien- und Ausstattungselementen und Bauteilen |  |
| 4.5.2 | Bedienelemente |  |  |
|  | Erkennbarkeit und Nutzbarkeit | - Visuell kontrastierende und taktile oder auditive Gestaltung von Bedienelementen nach Zwei-Sinne-Prinzip - (Wieder-)Erkennbarkeit der Funktion (z. B. durch Kennzeichnung und/oder Anordnung der Elemente an gleicher Stelle) - Ausschließliche Verwendung von Sensortastern, Touchscreens oder berührungslosen Bedienelementen - Eindeutige Rückmeldung von Funktionsauslösungen z. B. durch ein akustisches Bestätigungs-signal, ein Lichtsignal oder die Schalterstellung - Maximal aufzuwendende Kraft bei Bedienvorgängen für Schalter und Taster 2,5 N bis 5,0 N |  |
|  | Erreichbarkeit | - Stufenlos - Bewegungsfläche von mind. 150 cm × 150 cm vor Bedienelementen - Bewegungsfläche von 120 cm Breite × 150 cm Länge (in Fahrtrichtung), wenn keine Wendevorgänge notwendig sind - Seitlicher Abstand zu Wänden bzw. bauseitigen Einrichtungen von mindestens 50 cm |  |
|  | Sonstige maßliche Anforderungen | - Unterfahrbarkeit von Bedienelementen , die nur frontal anfahrbar und bedienbar sind, in einer Tiefe von mind. 15 cm - Greif- und Bedienhöhen 85 cm über OFF (Achsmaß) - Greifhöhen und Bedienhöhen min. 85 cm und max.105 cm über OFF (Achsmaß) bei mehreren übereinander angeordneten Bedienelementen (z. B. mehrere Lichtschalter) |  |
| 4.5.3 | Kommunikationsanlagen |  |  |
|  | Visuelle Signale | - Optische Anzeige der Hörbereitschaft der Gegenseite bei Gegensprechanlagen - Optische Anzeige der Freigabe von elektrischen Türfallen bei manuell betätigten Türen |  |
| 4.5.4 | Ausstattungselemente |  |  |
|  | Sicherheit | - Vermeidung von Einschränkung nutzbarer Breiten und Höhen (von Verkehrswegen) durch in Räume hineinragende Ausstattungselemente |  |
|  | Erkennbarkeit | - Visuell kontrastierende Gestaltung - Mit Langstock ertastbar indem Ausstattungselemente - bis auf den Boden herunterreichen - max. 15 cm über dem Boden enden - durch einen mindestens 3 cm hohen Sockel, entsprechend den Umrissen des Ausstattungselements, ergänzt werden - mit einer Tastleiste, die max. 15 cm über dem Boden endet, versehen sind |  |
| 4.6 | Serviceschalter (Kassen und Kontrollen) auch: Pförtner-/ Servicetresen oder Informationsanlaufstellen |  |  |
|  | Zugänglichkeit und Nutzbarkeit | - Bewegungsfläche von mind. 150 cm × 150 cm vor Serviceschaltern - Unterfahrbarkeit in einer Breite von mind. 90 cm und einer Tiefe von mind. 55 cm |  |
|  | Sonstige maßliche Anforderungen | - Unterfahrbarkeit in einer Breite von mind. 90 cm und einer Tiefe von mind. 55 cm |  |
|  | Ausgestaltung * Bodenindikatoren siehe DIN 32984 | - Induktive Höranlagen bei verglasten Service-Schaltern mit Gegensprechanlage oder bei lautem Umfeld und für vertrauliche Angelegenheiten - Visuell kontrastierende Gestaltung gegenüber der Umgebung und taktiles (durch unterschiedliche Bodenstrukturen* oder baulichen Elementen) bzw. auditives akustisches Leitsystem |  |
| 4.7 | Alarmierung und Evakuierung |  |  |
|  | Alarmierung * siehe DIN 4844-1 | - Sicherstellung einer zusätzlichen visuellen Wahrnehmbarkeit akustischer Alarm- und Warnsignale vor allem in Räumen, in denen sich Hörgeschädigte allein aufhalten können, z. B. WC-Räume - Zusätzliche akustische Systeme (vorzugsweise Sprachdurchsagen) in Rettungswegen mit vorgeschriebenen optischen Rettungszeichen (Empfehlung *) |  |
|  | Evakuierung | - Bereitstellung sicherer Bereiche für den Zwischenaufenthalt nicht zur Eigenrettung fähiger Personen - Treffen von betrieblichen/organisatorischen Vorkehrungen |  |
| 5. | RÄUME |  |  |
| 5.1 | Allgemeines |  |  |
|  | Für die barrierefreie Nutzbarkeit von Räumen gelten die Anforderungen aus Abschnitt 4 entsprechend. Zusätzlich werden nachfolgend für häufig vorkommende spezifische Nutzungen oder Funktionsbereiche besondere Voraussetzungen für eine barrierefreie Nutzung dargestellt. Für weitere spezifische Nutzungen können Analogien abgeleitet werden. |  |  |
| 5.2 | Räume für Veranstaltungen |  |  |
| 5.2.1 | Feste Bestuhlung |  |  |
|  | Flächen für Rollstuhlnutzer (ggf. auch für Begleitpersonen) - * Bewegungs- und Verkehrsflächen können sich überlagern - Begegnungsflächen siehe 4.1. - Anforderungen für Zuschauer mit Behinderungen siehe DIN EN 13200-1 | - Standfläche mit rückwärtiger bzw. frontaler Anfahrbarkeit: mind. 130 cm tief und 90 cm breit mit seitlich anschließender Verkehrsfläche von 90 cm Breite* - Standfläche mit seitlicher Anfahrbarkeit: mind. 150 cm tief und 90 cm breit mit seitlich anschließender Verkehrsfläche von 90 cm Breite* - Sitzfläche für Begleitpersonen neben dem Rollstuhlplatz - Bei fest eingebauten Tischen sind auch an Plätzen der Rollstuhlnutzer entsprechend nutzbare Tische vorzusehen (Unterfahrbarkeit!) - Sitzplätze mit einer größerer Beinfreiheit für gehbehinderte und großwüchsige Menschen |  |
| 5.2.2 | Informations- und Kommunikationshilfen |  |  |
|  | Akustische und visuelle Unterstützung - * siehe DIN 18041 | - Akustische Unterstützung in Versammlungs-, Schulungs- und Seminarräumen* (Geeignetes Übertragungssystem bei elektroakustischen Beschallungsanlagen!) - Visuelle Unterstützung in Versammlungs-, Schulungs- und Seminarräumen (Gute Sichtbarkeit zu Schreib- und Leseflächen oder Gebärdendolmetscher mit geeigneter Beleuchtung!) |  |
| 5.3 | Sanitärräume |  |  |
| 5.3.1 | Allgemeines |  |  |
|  | Die folgenden Anforderungen gelten für barrierefreie Toiletten, Waschplätze und Duschplätze |  |  |
|  | Sicherheit | - Aufschlagrichtung von Drehflügeltüren nach außen |  |
|  | Sicherheit, Sonstiges | - Entriegelungsmöglichkeit von abschließbaren Türe von außen - Einhebel- , berührungslose oder berührungslose Armaturen mit Temperaturbegrenzung (45 °C) |  |
|  | Sicherheit, Sonstiges | - Visuell kontrastierende Ausstattungselemente - Montagehöhe von Kleiderhaken für sitzende und stehende Personen |  |
| 5.3.2 | Bewegungsflächen |  |  |
|  | Maßliche Anforderungen | - Mind. 150 x 150 cm vor Sanitärobjekten (Bewegungsflächen dürfen sich überlagern) - Seitliche Anfahrtmöglichkeit des WC-Beckens mit Bewegungsfläche mind. 70 cm (Tiefe, von der Beckenvorderkante bis zur rückwärtigen Wand) x 90 cm (Breite) |  |
| 5.3.3 | Toiletten |  |  |
|  | allgemein | - Mind. eine barrierefreie Toilette je Sanitäranlage (integriert in die geschlechtsspezifisch getrennten Bereiche oder separat geschlechtsneutral geführt) |  |
|  | Räumliche Anforderungen | - Höhe WC-Becken inkl. Sitz 46 bis 48 cm - Rückenstütze 55 cm hinter der Vorderkante des WC-Beckens - Beidseitige – in selbstgewählten Etappen – hochklappbare Stützgriffe (15 cm länger als Vorderkante WC-Becken) - Lichter Abstand der Stützklappgriffe 65 bis 70 cm, Oberkante 28 cm über Sitzhöhe |  |
|  | Bedien- und Nutzbarkeit | - Möglichkeit der Spülbetätigung und Erreichbarkeit des Toilettenpapierhalters vom Sitzen aus (ohne Veränderung der Sitzposition) - Befestigung der Stützgriffe für 1 kN Punktlast am vorderen Griffende - Möglichkeit der hygienischen Abfallentsorgung (z. B. dicht- und selbst schließenden und mit einer Hand zu bedienenden Abfallbehälter) |  |
| 5.3.4 | Waschplätze |  |  |
|  | Räumliche Anforderungen * weitere maßliche Anforderungen siehe DIN 18040-1 Bild 13 | - Handwachbecken mind. 45 tief* - Beinfreiheit mind. 90 cm breit |  |
|  | Sonstige räumliche Anforderungen * weitere maßliche Anforderungen siehe DIN 18040-1 Bild 13 | - Unterfahrbarkeit von mind. 55 cm - Abstand der Armatur ≤ 40 cm von vorderem Beckenrand - Höhe Waschtisch ≤ 80 cm * - Spiegel vor Wachtisch mind 100 cm hoch, geeignet für sitzende und stehende Position - Anordnung Einhand-Seifenspender, Papierhandtuchspender und Abfallbehälter bzw. Handtrockner im Bereich des Waschtisches |  |
| 5.3.5 | Duschplätze |  |  |
|  | Räumliche Anforderungen | - Beidseitige – mit wenig Kraftaufwand – stufenlos hochklappbare Stützgriffe im Duschbereich (15 cm länger als Vorderkante Sitz) - Lichter Abstand der Stützklappgriffe 65 bis 70 cm |  |
|  | Sonstige räumliche Anforderungen - * Glastüren siehe 4.3.3.5 - Bedienelemente siehe 4.5.2 | - Bodengleiche Dusche, nicht mehr als 2 cm abgesenkt* - Rutschhemmender Bodenbelag des Duschbereiches (sinngemäß nach GUV-I 8527 mindestens Bewertungsgruppe B) - Waagrechte Haltegriffe im Duschbereich in einer Höhe von 85 cm über OFF (Achsmaß) und senkrechte Haltegriffe zur eventuellen Anordnung mehrerer Bedienelemente* - Einhebel-Duscharmatur (Hebel nach unten weisend) in 85 cm Höhe über OFF, seitlich aus der Sitzposition erreichbar - Duschklappsitz 45 cm tief, Sitzhöhe 46 bis 48 cm hoch oder mobiler Duschsitz - Oberkante Stützklappgriffe 28 cm über Sitzhöhe |  |
| 5.3.6 | Liegen |  |  |
|  | Räumliche Anforderungen | - Bei Liegen im Sanitätsraum, die als zweckentsprechende Umkleidemöglichkeit für mobilitäts-eingeschränkte Menschen vorgesehen ist: - Abmessung Liege 180 x 90 cm, Höhe 46 bis 48 cm - Bewegungsfläche vor Liege: 150 cm tief |  |
| 5.3.7 | Notrufanalagen |  |  |
|  | Sicherheit in Toilettenräumen | - Notrufanlage in der Nähe des WC-Beckens, - visuell kontrastierend gestaltet und taktil erfassbar - vom Sitzen und vom Boden aus liegend aus erreichbar |  |
| 5.4 | Umkleidebereiche |  |  |
|  | Ausstattung | - Mind. eine Liege in Umkleidebereichen von Sport- und Badestätten sowie Therapieeinrichtungen gemäß 5.3.6 - Verriegelbare, im Notfall von außen öffenbare Kabine |  |
| 5.5 | Schwimm- und Therapiebecken sowie andere Beckenanlagen |  |  |
|  | Nutzbarkeit | - Eigenständiges und leichtes Einsteigen / Verlassen des Beckens durch z. B. - flache Treppe mit zwei Handläufen, die auch zum Umsteigen vom Rollstuhl und zum Herein- und Herausrutschen im Sitzen geeignet ist - flache, strandähnliche schiefe Ebene oder - hochliegender Beckenrand in Sitzhöhe über dem Beckenumgang - Taktile und visuell kontrastierende Beckenrandgestaltung (Empfehlung) - geeignete technische Ein- und Ausstiegshilfe (Hebevorrichtungen) - Vermeidung von Einschränkung oder Gefährdung durch in den Beckenraum hineinragende Ausstattungselemente |  |